INFRAESTRUCTURA 1
LABORATORIO 2 — VPN SITE-TO-SITE

Cisco C2691 + FortiGate + ISP + Web Server

Documentación técnica

Objetivo: comunicar el Usuario con el Servidor mediante VPN Site-to-Site y comprobar que la comunicación solo funciona con el túnel activo.

# 1. Propósito

Implementar una infraestructura de comunicación segura entre una red de usuarios y una red de servidor mediante un túnel VPN Site-to-Site entre un router Cisco C2691 y un FortiGate. La práctica incluye direccionamiento IP, DHCP, NAT, Web Server HTTPS e ISP.

# 2. Objetivos

Comunicar el Usuario con el Servidor a través del enlace VPN.

Comprobar que la comunicación solo fluye cuando el enlace VPN está activo.

Configurar R1 con red, NAT y VPN Site-to-Site.

Configurar FGT-2 por GUI con red, NAT y VPN Site-to-Site.

Implementar Web Server HTTPS en 10.229.3.128/28.

Configurar Usuarios 10.229.3.0/25 con VLAN 10 y DHCP.

# 3. Topología

Figura 1. Topología lógica del laboratorio.

[INSERTAR CAPTURA: Topología completa de GNS3 mostrando User, R1, ISP, FGT-2 y Server.]

# 4. Plan de direccionamiento

| Equipo | Interfaz | IP | Máscara | Función |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User | VPC | 10.229.3.11 | /25 | Cliente DHCP |
| R1 | Fa0/1 | 10.229.3.1 | /25 | Gateway Usuarios |
| R1 | Fa0/0 | 203.0.113.2 | /30 | WAN |
| ISP | Fa0/0 | 203.0.113.1 | /30 | Tránsito público |
| FGT-2 | port1 | 203.0.113.6 | /30 | WAN |
| FGT-2 | port2 | 10.229.3.129 | /28 | Gateway Server |
| Server | eth0 | 10.229.3.130 | /28 | Web HTTPS |

Redes: Usuarios 10.229.3.0/25; Servidores 10.229.3.128/28; R1-ISP 203.0.113.0/30; ISP-FGT-2 203.0.113.4/30.

# 5. Componentes

Cisco C2691 — R1: gateway de usuarios y extremo IPsec.

FortiGate — FGT-2: firewall, gateway del servidor y extremo IPsec; configurado por GUI.

ISP: tránsito entre los extremos públicos.

User: VPC con DHCP.

Server: Ubuntu mínimo con Nginx y HTTPS.

[INSERTAR CAPTURA: Inventario de dispositivos de GNS3.]

[INSERTAR CAPTURA: Estado de enlaces/interfaces en GNS3.]

# 6. Configuración de red

## 6.1 R1 — Cisco C2691

Fa0/0 = 203.0.113.2/30; Fa0/1 = 10.229.3.1/25. Ruta hacia 10.229.3.128/28 mediante 203.0.113.1.

[INSERTAR CAPTURA: show ip interface brief de R1.]

[INSERTAR CAPTURA: show ip route de R1.]

## 6.2 Usuarios y DHCP

El User obtuvo 10.229.3.11/25 mediante DHCP, con gateway 10.229.3.1.

[INSERTAR CAPTURA: ip dhcp y show ip del User.]

[INSERTAR CAPTURA: Ping del User hacia 10.229.3.1.]

# 7. NAT

R1 utiliza NAT overload para salida general. Se creó una excepción para que el tráfico VPN hacia 10.229.3.128/28 no sea traducido.

ACL NAT-INTERNET: deny 10.229.3.0/25 → 10.229.3.128/28; permit 10.229.3.0/25 → any.

[INSERTAR CAPTURA: show ip nat translations vacío durante el ping hacia 10.229.3.130.]

[INSERTAR CAPTURA: show ip nat statistics.]

# 8. Servidor Web HTTPS

Server: 10.229.3.130/28; gateway 10.229.3.129. Nginx quedó escuchando en 80 y 443. La página HTTPS muestra el propósito del laboratorio y la dirección del servidor.

[INSERTAR CAPTURA: ip addr e ip route del Server.]

[INSERTAR CAPTURA: ss -lntp mostrando puertos 80 y 443.]

[INSERTAR CAPTURA: curl -k https://127.0.0.1 mostrando la página HTTPS.]

[INSERTAR CAPTURA: Página HTTPS desde el cliente/navegador.]

# 9. VPN Site-to-Site

El túnel conecta 10.229.3.0/25 (R1) con 10.229.3.128/28 (FGT-2). Peers públicos: R1 203.0.113.2 y FGT-2 203.0.113.6.

IKEv1, Main Mode, Pre-shared Key.

PSK: VPN123.

Phase 1: DES + SHA1, DH Group 5.

Phase 2: DES + SHA1, PFS desactivado.

Selectores: 10.229.3.0/25 ↔ 10.229.3.128/28.

[INSERTAR CAPTURA: FGT-2 mostrando VPN-R1-FGT2 activa.]

[INSERTAR CAPTURA: FGT-2 — configuración de Phase 1.]

[INSERTAR CAPTURA: FGT-2 — configuración de Phase 2.]

[INSERTAR CAPTURA: R1 — show crypto isakmp sa mostrando QM_IDLE.]

[INSERTAR CAPTURA: R1 — show crypto ipsec sa mostrando SA ACTIVE.]

# 10. Pruebas y resultados

## 10.1 VPN activa

Con el túnel activo, User pudo hacer ping a 10.229.3.130. R1 registró 9 paquetes encapsulados, 9 cifrados, 9 desencapsulados y 9 descifrados; la SA ESP DES/SHA quedó ACTIVE.

[INSERTAR CAPTURA: Ping exitoso del User a 10.229.3.130.]

[INSERTAR CAPTURA: show crypto ipsec sa con encaps/decaps y Status ACTIVE.]

## 10.2 VPN desactivada

Se utilizó Bring Down → Entire Tunnel en FGT-2. Con el túnel apagado, el ping a 10.229.3.130 falló. Al volver a levantarlo, el ping volvió a funcionar. Esta prueba verifica el requisito principal.

[INSERTAR CAPTURA: FGT-2 con el túnel DOWN/INACTIVE.]

[INSERTAR CAPTURA: Ping fallido con VPN desactivada.]

[INSERTAR CAPTURA: FGT-2 con VPN nuevamente UP.]

[INSERTAR CAPTURA: Ping exitoso después de reactivar la VPN.]

# 11. Scripts utilizados

R1-running-config.txt

FGT-2-running-config.txt

ISP-running-config.txt

Server-network-config.txt

Archivos/configuración de Nginx HTTPS, si fueron modificados.

Cualquier script adicional utilizado durante el laboratorio.

Todos deben copiarse al repositorio en la carpeta Scripts/ cuando correspondan.

# 12. Running-Configs

Subir las configuraciones finales y claramente identificadas.

Running-Configs/R1-running-config.txt

Running-Configs/FGT-2-running-config.txt

Running-Configs/ISP-running-config.txt

Running-Configs/Server-network-config.txt

[INSERTAR CAPTURA: Estructura de la carpeta Running-Configs del repositorio.]

# 13. Estructura recomendada del repositorio

README.md

Video-Demostrativo/

Documentacion/

Imagenes/

Diagramas/

Scripts/

Running-Configs/

El README debe mostrar el video demostrativo al principio y enlazar la documentación, imágenes, diagramas, scripts y Running-Configs.

# 14. Conclusión

La infraestructura cumplió el objetivo. El Usuario se comunicó con el Web Server mediante el túnel VPN Site-to-Site entre R1 y FGT-2. Los contadores IPsec confirmaron tráfico encapsulado y desencapsulado. Al desactivar el túnel, la comunicación dejó de funcionar; al reactivarlo, volvió a funcionar. La excepción de NAT evitó traducir el tráfico destinado a la red remota antes de entrar al túnel.